| BLOQUE TEMÁTICO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Simulación del master I2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  | Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | Libre. Ejercicio guiado |  |  |  | Tipo: |  | No presencial |  | Duración: |  | 120 minutos |
| Calendario: |  | PS11 |  |  |  | Requisitos: |  |  |  |  |  |  |
| Criterio de Éxito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios e Incidencias: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo Dedicado: |  |  | minutos |  |  |  | Autoevaluación: [entre 0 y 10 puntos] |  | No procede |  |  |  |

Introducción

En esta actividad debe simular el modelo del master I2C que ha venido completando durante la actividad 3. Para ello se le proporciona un test-bench, cuya estructura y diseño se describe en este documento, con la finalidad de facilitarle su empleo para la verificación del código que ha tenido que desarrollar. En las siguientes notas se le proporciona toda la información necesaria para usar con aprovechamiento los recursos que se le proporcionan.

Estructura del test-bench

El código del test-bench del master I2C se encuentra en el fichero test_basico_interfaz_i2c.vhd. En dicho fichero se emplazan las siguientes instancias:

- El modelo estructural de la interfaz_i2c, que se le entrega en el fichero homónimo (ubicado en la carpeta hdl ) para evitarle el trabajo de confeccionarlo.

- El generador del reloj y reset de la simulación (driver_clk_nRst).

- El monitor del bus I2C, un código que verifica que las señales del bus (SCL y SDA) cumplen con la especificación de tiempos y el protocolo del estándar I2C durante el desarrollo de la simulación.

- Los agentes de la interfaz I2C (agente_slave_i2c) y de la interfaz de control del master (secuenciador_interfaz_i2c), que son módulos que simulan el funcionamiento de los circuitos conectados a las interfaces del dut:

  - agente_slave_i2c genera ACKs para los bytes de dirección I2C y los bytes escritos y, además, genera bytes para las transferencias de lectura.

  - secuenciador_interfaz_i2c genera las señales de control del master I2C y las transferencias que componen el test

Diseño del test

La secuencia de test es la siguiente

- Tras el reset inicial, secuenciador_interfaz_i2c genera y ordena el envío de 8 transacciones I2C sobre la dirección x40 (x80 en escrituras y x81 en lecturas):

  - Escritura de 1 byte  (x00)

  - Lectura de 3 bytes (x11, x22, x33)

  - Escritura de 2 bytes (x37, xE3)

  - Lectura de 4 bytes (x55, x66, x77, x88)

  - Escritura de 5 bytes (x21, x1D, x8A, x6C, x0E)

  - Lectura de 7 bytes (xAA, xBB, xCC, xDD, xEE, xFF, x10)

  - Escritura de 9 bytes (x5A, x5A, x5A, x5A, xE3, xE3, xE3, xE3, x12)

  - Lectura de 3 bytes

- Tras la finalización de la octava transacción, la simulación se detiene.

Simulación

Cree un proyecto y añádale todos los ficheros VHDL que hay en el ZIP y los ficheros correspondientes a los módulos del master I2C. Compílelos y ordene la simulación del test-bench.

Verificación de resultados

Para comprobar los resultados de la simulación debe:

- Añadir al visor de formas de onda todas las señales del test-bench

- Revisar los mensajes de consola para observar si el monitor del bus detecta algún error de protocolo

- Revisar los campos de la señal transfer_I2C cuando put_transfer_I2C está a nivel alto; esta señal es una estructura en cuyos campos se puede leer la información correspondiente a la última transacción realizada (dirección I2C (x40), tipo de operación (nWR), número de bytes transferidos y valor de los bytes transferidos). Esta señal recoge la información obtenida por el agente conectado al bus I2C

- También puede revisar los resultados de la simulación comprobando el valor de los bytes leídos por el dut (señal dato_out) en los pulsos de la señal fin_byte.