Describa qué operaciones se llevan a cabo en la función “hora_to_natural” y los procedimientos “tecleo”, “cambiar_modo_12_24” y “entrar_modo_prog” del fichero pack_test_reloj.vhd.

hora_to_natural:

tecleo:

cambiar_modo_12_24:

entrar_modo_prog:

Escriba el cuerpo del procedimiento “esperar_hora” cuya declaración se encuentra en la zona declarativa del paquete y cuya función consiste en esperar hasta que se cumpla la hora exacta (horas, minutos y AM_PM) que se le proporciona como argumentos de entrada (periodo y valor).

procedure esperar_hora (signal horas: in std_logic_vector(7 downto 0); signal minutos: in std_logic_vector(7 downto 0); signal AM_PM: in std_logic; signal clk: in std_logic; constant periodo: in std_logic; constant valor: in std_logic_vector(15 downto 0)) is begin end procedure;

Escriba el cuerpo del procedimiento “fin_prog” cuya declaración se encuentra en la zona declarativa del paquete y cuya función consiste en simular la introducción del comando de finalización de programación a través del teclado.

procedure fin_prog (signal ena_cmd: out std_logic; signal cmd_tecla: out std_logic_vector(3 downto 0); signal clk: in std_logic) is begin end procedure;

Analice el código correspondiente a los monitores etiquetados como “monitor 1”, “monitor 2”, “monitor 3” y “monitor 4” que figuran en el fichero test_monitor_reloj.vhd y responda a las cuestiones siguientes.

Describa qué aspectos del funcionamiento del reloj programable verifica el “monitor 1”:

Describa qué aspectos del funcionamiento del reloj programable verifica el “monitor 2”: Sustituya el texto de las sentencias report de forma que ofrezcan un mensaje más descriptivo del tipo de error detectado en cada caso: report "Monitor 2: error de tipo 1" report report “Monitor 2: error de tipo 2" report report " Monitor 2: error de tipo 3" report

El “monitor 3” pretende verificar el correcto funcionamiento de la señal AM_PM, sin embargo, no se han incluido las sentencias assert que se necesitan para ello. Complete con la sentencia apropiada en cada caso. assert report "Monitor 3: AM-PM no cambia" severity error; assert report "Monitor 3: AM-PM cambia cuando no debe" severity error; assert report "Monitor 3: error en el valor de AM-PM en modo 24 horas" severity error; assert report "Monitor 3: error en el valor de AM-PM en modo 24 horas" severity error;

Describa qué aspectos del funcionamiento del reloj programable verifica el “monitor 4”: